Polish/English                  freePEMF duo  2019-03-11

| Opis Description | Ilość Qty Cena Price* | Uwagi Notes |
| --- | --- | --- |
| Puszka instalacyjna z przeźroczystą pokrywą o rozmiarach: Installation box with a transparent lid of size: 150x110x70mm | 1szt./pcs. 13,30 PLN *NOTE: 3 PLN = 1 USD 4 PLN = 1 EUR (more or less) | PAWBOL S-BOX 316-P (polski producent / Polish manufacturer) NOTE: You can buy from different producer because of normalized size of electrical boxes. Dostępna na allegro lub tu: Producer site: http://www.pawbol.pl |
| Akumulator żelowy ołowiowy Lead gel battery 12V 1,3Ah | 1 szt./pcs. 19,50 PLN | www.allegro.pl ebay.com aliexpress.com |
| Jednożyłowy kabel 0,5mm2, linka miedziana w następujących kolorach: Single core 0.5mm2 cable, copper wire in the following colors: -niebieski blue 1m -czarny black 1m -żółty yellow 1m -zielony green 1m -czerwony red 1m -fioletowy violet 1m | 6m/m 6,00 PLN | Allegro, ebay, sklep elektryczny/local shop |
| Końcówka zaciskowa, widełkowa, izolowana do zacisku M4 o szerokości 6,4mm do przewodu 0,5-1,5mm – czerwona Insulated crimp fork terminal M4 x 6,4mm - red | 12 szt./pcs. 2,40 PLN | 3 sztuki zapasowe Zwrócić uwagę, aby rozmiar zewnętrzny był 6,4mm. 3 spare items Make sure that the outside size is 6.4mm. 7,2mm nie wchodzi do zacisków płytek. NOTE: 7.2mm does not enter the prototypes holes. Allegro, ebay, aliexpress |
| Końcówka zaciskowa - tulejka, pojedyncza 0,5-1,5mm – czerwona Insulated crimp terminal 1.5mm - red | 10 szt./pcs. 5,00/100szt. | Zamiast można oblutować kabelek zamiast tulejki. Instead you can desold the wires instead of the sleeve. Allegro, ebay, aliexpress |
| Konektor żeński, izolowany 4,8mm do przewodu 0,5-1,5 mm – czerwony Insulated crimp terminal female 4,8 x 0,5 - red | 5 szt./pcs. 2,00 PLN | 3szt. zapasowe. Izolacja musi pokrywać cały konektor. 4,8mm to te mniejsze. 3 pcs. spare. The insulation must cover the entire connector. 4.8mm are the smaller ones. Allegro, ebay, aliexpress |
| Gniazdo mikrofonowe 5 pin CB mic socket 5 pin | 2 szt./pcs. 8,00 PLN | Średnica montażowa Mounting diameter: 16mm Warto kupić porządne gniazdo ze srebrzonymi stykami do których jest o wiele łatwiej przylutować kable. It is worth to buy the socket with silver-plated contacts, which it is much easier to solder the cables. Allegro, ebay |
| Płytki wielostykowe prototypowe 17x 10pinów (170 otworów) 17x10pin prototype (170 holes) | 5 szt./pcs. 24,00 PLN | Muszą zawierać elementy połączeniowe z innymi płytkami. They must contain connection elements with other plates. Zwróć uwagę, aby otwory na płytce były opisane na jej brzegu (cyfry i litery). Brak napisów świadczy o płytce złej jakości, z którą są problemy. Make sure that the holes on the board are labeled on the edge (numbers and letters) No subtitles means a poor quality board with which there are a lot of problems. Allegro, ebay, aliexpress |
| Arduino NANO V3.0 ATmega 328P | 1 szt./pcs. 13,00 PLN | Allegro, ebay.com, aliexpress.com |
| Moduł przekaźnika 5V 5V relay module | 1 szt./pcs. 12,00 PLN | Sterowanie sygnałem wysokim/High level trigger Najlepiej PDPT (dwa styki przełączane). Przekaźnik o niskim poborze prądu – ok 40mA. The best is PDPT (two switched contacts). Relay with low power consumption - about 40mA. Od biedy mogą być te z niebieskimi przekaźnikami 10A (pobór prądu 75mA). May be those with blue relays 10A (power consumption 75mA). Allegro, AliExpress, ebay |
| Moduł I2C wyświetlacza LCD 1602 konwerter Arduino I2C module of the 1602 LCD display of the Arduino converter | 1 szt./pcs. 2,00 PLN | Do wyświetlaczy HD4478. Ten parametr jest najczęściej pomijany w opisie. Powinien wyglądać jak na zdjęciu. For HD4478 displays. This parameter is most often omitted in the description. It should look like in the picture. Allegro, AliExpress, ebay |
| Moduł bluetooth XM-15B | 1 szt./pcs. 27,00 PLN | Nie kupować HC-05 i 06. Do not buy HC-05 and 06. Allegro, AliExpress, ebay |
| LCD 2x16 HD44780 | 1 szt./pcs. 12,00 PLN | Allegro, AliExpress, ebay |
| Przewody połączeniowe, zworki męskie-żeńskie 20cm Connecting cables, male-female jumpers 20cm | 1 kpl/set 8,50 PLN | Allegro, AliExpress, ebay |
| Przewody męskie-żeńskie 10cm Connecting cables, male-female 10cm | 1 kpl/set 6,90 PLN | Allegro, AliExpress, ebay |
| Bezpiecznik polimerowy 2A lub bezpiecznik radiowy 2A i oprawka bezpiecznikowa na kabel. Polymer fuse 2A or 2A radio fuse and fuse holder for cable. | 1 szt./pcs. 1,50 PLN | Allegro, AliExpress, ebay |
| Kondensator/ Capacitor 100nF (MLCC) | 2 szt./pcs. 2,00 PLN | Kupować tylko takie jak na zdjęciu z uwagi na grubość nóżek. Napis na części 104. Buy only as in the picture due to the thickness of the legs. The inscription on a part is 104. Allegro, AliExpress, ebay |
| Rezystor 4,7kΩ / 0,25W - oznaczony też 4,7k lub 4k7 4,7kΩ / 0,25W resistor - also labeled 4,7k or 4k7 Paski: żółty/fioletowy/czerwony/złoty (yellow/violet/red/gold) | 2 szt./pcs. 1,00 PLN | Allegro, AliExpress, ebay , lokalny sklep/local shop |
| Rezystor 10kΩ / 0,25W - oznaczony też 10k 10kΩ / 0.25W resistor - also marked 10k Paski: brązowy/czarny/pomarańczowy/złoty (brown/black/orange/gold) | 2 szt./pcs. 1,00 PLN | Allegro, AliExpress, ebay |
| Dioda prostownicza 1A - 1N4007 na dowolne napięcie np. 1kV, 400V, 600V Diode 1A - 1N4007 for any voltage, eg 1kV, 400V, 600V | 2 szt./pcs. 2,00 PLN | Allegro, ebay, lokalny sklep/local shop |
| Buzzer 5V, z generatorem / with generator | 1 szt./pcs. 1,00 PLN | Są identyczne bez generatora – musi być opisane: „z generatorem” They are identical without a generator - it must be described as: "with a generator" Allegro, ebay, aliexpress |
| Przycisk monostabilny z zaciskami przykręcanymi Monostable button with screwed terminals | 1 szt./pcs. 4,00 PLN | Allegro, ebay, aliexpress |
| Tektura 1 mm, A4 lub A5 1 mm cardboard, A4 or A5 size | 1 szt./pcs. 2,00 PLN | Spód płyty głównej. Sklep papierniczy, dla malarzy i artystów. The bottom of the main-board. Paper shop, for painters and artists. |
| Zworki do płytek wielostykowych. Wires | 1opk./set 16,00 PLN | Kupić droższe bo są grubsze i sztywniejsze. 140szt. Buy more expensive because they are thicker and stiffer. 140pcs. Allegro, ebay, aliexpress |
| Koszulki termokurczliwe Heat shrink sleeves | 1 szt./pcs. 1,00 PLN | Allegro, ebay, aliexpress, sklep lokalny/local shop |
| Kabel/Cable USB-miniUSB | 1 szt./pcs. 5,90 PLN | Do wgrania oprogramowania i terapii z portalu. For uploading firmware software and script therapy from the portal. Allegro, ebay, aliexpress |
| Moduł/Module L298N | 1 szt./pcs. 11,00 PLN | Dokładnie ten, bo inne mogą mieć niekompatybilne złącza. Exactly this one, because others may have incompatible connectors. Allegro, AliExpress, ebay |
| Przycisk/Button PBS-28B płaski/flat | 1 szt./pcs. 15,00PLN | Allegro, AliExpress, ebay |
| Zasilacz/Power supply 14V 4.29A | 1 szt./pcs. 12,00PLN | Allegro, ebay |